Проведение сердечно-лёгочной реанимации

с использованием автоматического наружного дефибриллятора

В соответствии с Порядком оказания первой помощи, утверждённым Министерством здравоохранения, при проведении сердечно-лёгочной реанимации может быть использован автоматический наружный дефибриллятор. При этом шансы пострадавшего на выживание повышаются в 3 – 7 раз. Пользоваться им может любой человек, в том числе подросток. Его применение безопасно для пострадавшего и не требует специальных навыков.

Сердечно-лёгочная реанимация при использовании автоматического дефибриллятора выполняется следующим образом.

Пострадавшего необходимо положить на твёрдую ровную поверхность. Следует расстегнуть его одежду и освободить от неё грудную клетку. Один электрод необходимо наклеить на правую верхнюю часть грудной клетки, второй – на бок, на ладонь ниже левой подмышки.

Необходимо включить прибор. После включения автоматический наружный дефибриллятор на русском языке начнёт выдавать чёткие команды. От вас потребуется слушать и выполнять их.

Автоматический наружный дефибриллятор сам выполнит анализ ритма сердца пострадавшего. В зависимости от ситуации, он либо предложит сделать разряд, либо сообщит, что разряд не требуется.

Если автоматический наружный дефибриллятор скажет: «Не прикасайтесь к пострадавшему», необходимо убрать руки и проследить, чтобы никто из окружающих не касался его.  После этого можно будет нажать кнопку выполнения разряда.

После того как был выполнен разряд, необходимо продолжить выполнение компрессий и вдохов искусственного дыхания, как и в случае проведения сердечно-лёгочной реанимации без автоматического наружного дефибриллятора.  Прибор будет подсказывать алгоритм действий и включит метроном. Каждые две минуты он будет проводить анализ ритма сердца пострадавшего и давать дальнейшие рекомендации.

Если в результате выполнения сердечно-лёгочной реанимации пострадавший начал дышать, необходимо убедиться, что его дыхание нормальное, и повернуть пострадавшего в устойчивое боковое положение. До прибытия медицинских работников необходимо контролировать, сохраняется ли дыхание.  Самостоятельно отклеивать электроды не нужно, это сделает врач.

Вопросы и задания

- Каковы основные преимущества использования автоматического наружного дефибриллятора при сердечно-лёгочной реанимации?

- Какие шаги необходимо предпринять при использовании автоматического дефибриллятора на пострадавшем?

- Что следует делать после успешного разряда дефибриллятора и как контролировать состояние пострадавшего до прибытия медицинских работников?