Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение

Шанцевый инструмент (нем. Schanze  - окоп, укрепление) — ручной инструмент, предусмотренный по штату в воинских подразделениях и предназначенный для выполнения инженерных работ.

В Вооружённых силах России является инженерным вооружением в соответствии с организационно-штатной структурой формирований.

Носимый шанцевый инструмент (малая пехотная лопата (МПЛ-50)) является инженерным вооружением сержантов и солдат, используется главным образом для рытья окопов (самоокапывания), преодоления заграждений и для рукопашного боя.

Чехол от МПЛ-50 входит в снаряжение солдат, сержантов.

Современная российская малая лопатка ЛПМ-50 (6Э5) из комплекта «Ратник» отличается от советской более острыми гранями лотка, его большей глубиной и выполняется из стали 65Г.

Возимый шанцевый инструмент предусматривается по штату в частях, а также в комплекте боевых и транспортных машин.

Он включает:

• большую сапёрную лопату;

• военный топор (топор плотничный);

• кирку-мотыгу;

• пилу двуручную;

• лом;

• другие инструменты, в зависимости от предполагаемых инженерных или строительных работ.

Возимый инструмент используют главным образом при оборудовании войсками занимаемых позиций, районов расположения.

Применение

Особенности применения главнейших инструментов:

• большими лопатами можно работать до трёх часов подряд, бросая землю на 2 м по вертикальному и на 3,5 м по горизонтальному направлениям; работа идёт гораздо скорее, чем малыми лопатами, которыми нельзя работать более 20–30 мин подряд и бросать землю выше 1,2 м и дальше 1,8 м;

• большими топорами рубят всякий лесной материал, а малыми топорами только хворост и корни;

• кирками дробят твёрдые грунты, а мотыгами разрыхляют вязкие грунты (глина) и проросшие;

• ломами выворачивают большие камни.

Вопросы и задания

1. Чем носимый шанцевый инструмент отличается от возимого?

2. Какие инженерные работы можно выполнять шанцевым инструментом?