Минно-взрывные инженерные заграждения и инженерная разведка местности

Основу инженерных заграждений составляют минно-взрывные заграждения. Они устанавливаются в виде минных полей, групп (очагов) мин и отдельных мин (зарядов взрывчатых веществ). Для устройства минно-взрывных заграждений применяются противотанковые, противопехотные, противодесантные, противотранспортные, сигнальные и специальные мины. Они устанавливаются вручную, с использованием средств механизации и системами дистанционного минирования. Минно-взрывные заграждения очень часто устраивают в сочетании с невзрывными заграждениями - проволочными, завалами, разрушениями, надолбами, ежами и др.

По назначению в Вооруженных Силах РФ применяются следующие минно-взрывные заграждения:

- противотанковые;

- противотранспортные;

- противопехотные;

- комбинированные.

Для разведки и обезвреживания минно-взрывных заграждений применяются миноискатели и табельные комплекты разведки и разминирования.

В населенных пунктах места и способы установки мин и растяжек могут быть самыми разнообразными, рассчитанными как на массовый подрыв, так и на отдельных военнослужащих при осмотре ими зданий и улиц: на дороге; под ступенькой крыльца; за дверью; под порогом; растяжки; под углом здания.

Инженерная разведка местности

Инженерная разведка дорог и дорожных сооружений на наличие мин, фугасов и других взрывоопасных предметов в зависимости от условий обстановки может осуществляться одним или несколькими инженерно-саперными отделениями.

При разведке дорог и дорожных сооружений необходимо обращать внимание на признаки возможного минирования:

- свежие следы земляных работ на проезжей части, обочинах, кюветах, насыпях и выемках, подпорных стенках и полках;

- нарушение целостности дорожного покрытия;

- наличие на дороге насыпного грунта, отдельных камней и мусора;

- проседание грунта в отдельных местах, нарушение его однородности и плотности; следы искусственного уплотнения грунта;

- отличие цвета отдельных мест полотна дороги от общего фона;

- наличие выемок, имеющих правильные геометрические очертания;

- наличие металлических штырей, торчащих из полотна дороги.

При разведке дороги на наличие мин и фугасов дозорное (инженерно-сапёрное) отделение действует следующим образом: впереди один за другим, уступом вправо или влево, на дистанциях 15–20 м движутся четыре сапёра-разведчика, проводя разведку дорожного полотна каждый в полосе 1,5–2 м за ними на удалении 40–50 м двигаются два сапера с «кошками» и подрывными зарядами, выполняя задачу по обезвреживанию или уничтожению мин и фугасов. Впереди двигающиеся сапёры-разведчики при обнаружении мины или фугаса подают установленный сигнал (голосом, свистком, флажком).

При разведке и разминировании дороги, с полосами безопасности движения по обеим сторонам дороги шириной 6–8 м каждая, выделяется три дозорных (инженерно-сапёрных) отделения. Одно отделение производит разведку и разминирование дорожного полотна, а два других – разведку и разминирование полос безопасности с обеих сторон дороги.

Обнаруженные мины удаляют «кошкой» или уничтожают накладными подрывными зарядами. Невзорвавшиеся артиллерийские или минометные боеприпасы стаскивают «кошкой» или уничтожают на месте накладными зарядами.

Разведку мостов, водопропускных труб и других дорожных сооружений на наличие взрывоопасных предметов проводят в такой последовательности:

- обследуют подступы к мосту с помощью щупов и миноискателей;

- визуально осматривают опоры и пролётное строение моста на наличие зарядов, проводов управления и радиоприёмных устройств, особое внимание при этом обращается на демаскирующие признаки минирования;

- дорожные сооружения и подходы к ним проверяются с помощью искателей мин с неконтактными взрывателями, миноискателей, щупов, а при необходимости – специальных приборов и инструментов.

Вопросы и задания:

- Какие типы минно-взрывных заграждений используются в Вооружённых Силах РФ и для каких целей они предназначены?

- Каковы признаки возможного минирования на которые стоит обратить внимание при инженерной разведке дороги?

- Как осуществляет свою работу дозорное инженерно-сапёрное отделение при разведке дороги на наличие мин и фугасов?

- Каковы действия сапёров-разведчиков при обнаружении мины или фугаса на дороге?

- Как проходит процесс обследования мостов и водопропускных труб на наличие взрывоопасных предметов?